## Prototipo de Hoja de Datos para BIM-Copilot — Modelo Integral de Proyecto

Basado e cinco ejes y en la lógica del Solver Espacial de 4 capas , he desarrollado un modelo de datos unificado. No se trata de planillas inconexas, sino de un único JSON canónico que el Orquestador (Kimi K2.5) poblará a partir del programa de necesidades, y que el Solver Espacial consumirá directamente.

A continuación presento la estructura completa, justificada para cada bloque.

## 1. Datos del Sitio y Localización

Todo proyecto debe anclarse a un lugar. Esta sección captura la información geoespacial y climática que BIM-Copilot necesita para orientar, implantar y condicionar el diseño.

| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| direccion | string | Dirección postal o coordenadas geográficas | "Av. del Libertador 3400, Buenos Aires" |
| latitud / longitud | float | Coordenadas GPS para geolocalización precisa | -34.6037, -58.3816 |
| orientacion_norte | float | Ángulo del norte verdadero respecto al eje Y del modelo (0° = norte arriba) | 15.0 (15° hacia el este) |
| topografia | object | Características del terreno | {"pendiente": 5.2, "direccion_pendiente": "sur", "desnivel_max_m": 2.8, "tipo": "plano_con_ligera_pendiente"} |
| dimensiones_terreno | object | Ancho y largo del solar en metros | {"ancho_m": 15.0, "largo_m": 40.0, "area_m2": 600.0} |
| vistas_relevantes | array[string] | Direcciones con vistas deseables (ej. montaña, mar, parque) | ["norte", "este"] |
| vistas_a_evitar | array[string] | Direcciones con vistas no deseables (ej. medianera, autopista) | ["oeste"] |
| accesos | array[object] | Calles de acceso y puntos de entrada | [{"tipo": "vehicular", "orientacion": "sur", "calle": "Av. del Libertador"}, {"tipo": "peatonal", "orientacion": "sur"}] |
| clima | object | Datos climáticos relevantes para el diseño pasivo | {"zona_climatica": "templado_calido", "temperatura_media_verano": 28.5, "temperatura_media_invierno": 10.2, "vientos_dominantes": "noreste", "precipitacion_anual_mm": 1200, "riesgo_inundacion": "bajo", "asoleamiento_horas_diarias": 8.2} |
| entorno_construido | object | Tipología del entorno inmediato | {"tipo": "residencial_media_densidad", "altura_predominante": "3-4 pisos", "arbolado_publico": "abundante", "ruido_ambiente": "medio"} |

Justificación: El Solver Espacial necesita saber dónde está el norte para orientar zonas públicas y privadas según asoleamiento. La topografía determina si se requieren sótanos o si la planta baja debe escalonarse. Los vientos dominantes condicionan la ventilación cruzada. Las vistas condicionan la ubicación de las estancias nobles. Los accesos definen por dónde entra el flujo peatonal y vehicular, lo que determina la orientación del garaje y la entrada principal.

## 2. Normativa Urbanística

El usuario puede proporcionar esta información mediante un PDF que BIM-Copilot procesará (vía NotebookLM o Kimi K2.5), o bien introducirla manualmente en una plantilla editable. Esta sección se almacenará como normativa_local.json para ser reutilizada en múltiples proyectos.

| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre_normativa | string | Identificación de la ordenanza aplicable | "Plan General de Ordenación Urbana de Madrid" |
| fecha_vigencia | string | Fecha de la normativa | "2024-01-15" |
| edificabilidad_max | float | Coeficiente de edificabilidad neta (m² techo / m² suelo) | 1.2 |
| area_max_construible_m2 | float | Superficie máxima total construida | 720.0 |
| ocupacion_max | float | Porcentaje máximo de ocupación sobre parcela (%) | 60 |
| area_max_implantacion_m2 | float | Huella máxima en planta baja | 360.0 |
| altura_max_m | float | Altura máxima de coronación | 9.0 |
| cantidad_pisos_max | int | Número máximo de plantas | 3 |
| computo_semicubiertos | float | Porcentaje de cómputo de superficies semicubiertas (%) | 50 |
| retiros | object | Distancias mínimas a linderos | {"frontal_m": 5.0, "lateral_izq_m": 3.0, "lateral_der_m": 3.0, "fondo_m": 5.0} |
| restricciones_adicionales | array[string] | Otras restricciones | ["prohibido voladizos sobre retiro frontal", "altura máxima de cerco frontal: 2.20 m"] |
| usos_permitidos | array[string] | Usos autorizados por la zonificación | ["residencial_unifamiliar", "residencial_multifamiliar", "comercio_barrial"] |

Justificación: El Solver Espacial usará los retiros para definir la huella máxima sobre la que puede trabajar. La edificabilidad y la altura máxima determinan si se puede desarrollar en una o dos plantas. La ocupación máxima define cuánto del terreno se puede ocupar en planta baja, lo que a su vez define si hay espacio para patios, jardines o piscinas.

## 3. Programa de Necesidades por Tipología

Cada tipo de proyecto tiene requerimientos funcionales distintos. A continuación, las matrices de espacios con sus áreas y relaciones para las tipologías principales. El Solver Espacial usará las áreas de cada nodo para calcular las cajas (Capa 3), y las aristas de adyacencia para determinar qué habitaciones deben estar juntas (Capa 1).

### 3.1 Vivienda Unifamiliar

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIV | Living / Sala de estar | 20.0 | Pública | Iluminación natural, orientación N/NO |
| COM | Comedor | 12.0 | Pública | Abierto o contiguo al living |
| COC | Cocina | 8.0 | Servicio | Próxima a comedor, ventilación |
| LAV | Lavadero | 4.0 | Servicio | Acceso exterior, próximo a cocina |
| DP1 | Dormitorio Principal | 14.0 | Privada | Con baño en suite si es posible |
| DP2 | Dormitorio Secundario 1 | 10.0 | Privada | Armario empotrado |
| DP3 | Dormitorio Secundario 2 | 10.0 | Privada | Armario empotrado |
| BAP | Baño Principal (suite) | 5.0 | Privada | Acceso desde dormitorio principal |
| BAS | Baño Secundario | 4.5 | Privada | Próximo a dormitorios secundarios |
| BAV | Baño de Visitas | 2.5 | Pública | Acceso desde zona social |
| GAR | Garaje | 18.0 | Servicio | 1 vehículo (3×6 m), acceso directo a cocina |
| PAS | Pasillo / Distribuidor | 3.0 | Conexión | Ancho mínimo 1.00 m |
| BBQ | Parrilla / BBQ | 9.0 | Pública | Conexión con living/comedor, exterior |
| PAT | Patio / Terraza | 15.0 | Pública | Acceso desde living |
| PIS | Piscina | 18.0 | Pública | Forma rectangular, orientación N |
| DES | Despensa | 2.0 | Servicio | Junto a cocina |

Adyacencias con pesos (10 = obligatorio, 8 = muy importante, 5 = deseable):

| Origen | Destino | Peso | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| COC | COM | 10 | Contiguo directo, posible apertura |
| COM | LIV | 10 | Integración espacial |
| DP1 | BAP | 10 | Acceso directo (suite) |
| DP2 | BAS | 8 | Próximo |
| DP3 | BAS | 8 | Próximo |
| COC | LAV | 8 | Próximo o contiguo |
| COC | DES | 8 | Contiguo |
| COC | GAR | 8 | Acceso directo |
| LIV | PAT | 8 | Acceso visual y físico |
| BAV | LIV | 5 | Acceso desde zona social |
| BBQ | LIV | 8 | Conexión exterior |

### 3.2 Vivienda Multifamiliar (Edificio)

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Tipo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAL | Hall de acceso | 6.0 | Común | Conserjería, buzones |
| PAL | Palier / Distribuidor por planta | 3.0 | Común | Ancho mínimo 1.20 m |
| ASC | Ascensor | 2.5 | Común | 1 por cada 4 plantas o 12 viviendas |
| ESC | Escalera | 5.0 | Común | Ancho mínimo 1.00 m, ventilación |
| EST | Estacionamiento | 25.0/vehículo | Común | Según normativa local |
| T1 | Tipología 1 dormitorio | 45.0 | Privada | Cocina-comedor-living, 1 dorm., 1 baño |
| T2 | Tipología 2 dormitorios | 60.0 | Privada | Cocina-comedor-living, 2 dorm., 1 baño |
| T3 | Tipología 3 dormitorios | 80.0 | Privada | Cocina-comedor-living, 3 dorm., 1 baño + 1 en suite |
| TER | Terraza / Balcón | 4.0 | Privada | Por unidad |
| BAS | Baño social (planta baja) | 3.0 | Común | Para visitas |
| SER | Sala de servicios (basura, limpieza) | 4.0 | Común | Por planta o edificio |

### 3.3 Comercio / Oficinas

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC | Acceso / Recepción | 6.0 | Imagen corporativa |
| VEN | Sala de ventas / Atención al público | 30.0 | Según rubro |
| OFI | Oficinas / Despachos | 12.0/persona | Incluye puesto de trabajo |
| REU | Sala de reuniones | 15.0 | Capacidad 6-8 personas |
| ARC | Archivo | 6.0 | Ventilación, sin humedad |
| BAÑ | Baños (separados por sexo) | 3.0 c/u | Según normativa laboral |
| COC | Office / Kitchenette | 4.0 | Para empleados |
| DEP | Depósito | 9.0 | Según rubro |
| SER | Sala de servidores / Rack | 2.0 | Ventilación |

### 3.4 Edificios Institucionales / Públicos

#### Hospital / Centro de Salud

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC | Hall de acceso / Admisión | 30.0 | Mostrador, sala de espera |
| URG | Urgencias | 50.0 | Acceso independiente, box de triage |
| CON | Consultorios | 12.0 c/u | Lavatorio, camilla, escritorio |
| QUI | Bloque operatorio | 80.0 | Quirófano + preanestesia + esterilización + postoperatorio |
| INT | Internación (habitación individual) | 12.0 | Baño privado |
| INT2 | Internación (habitación doble) | 20.0 | Baño compartido |
| FAR | Farmacia | 15.0 | Almacén de medicamentos |
| LAB | Laboratorio | 20.0 | Ventilación forzada |
| IMA | Diagnóstico por imágenes | 25.0 | Blindaje radiológico |
| EST | Estacionamiento ambulancias | 30.0 | Acceso directo a urgencias |
| SER | Servicios generales (cocina, lavandería) | 60.0 | Según escala del hospital |

#### Teatro / Auditorio

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| SAL | Sala principal | 200.0 | 200 butacas, acústica controlada |
| ESC | Escenario | 40.0 | Profundidad mínima 6 m |
| CAM | Camerinos | 12.0 c/u | Con baño |
| FOY | Foyer / Hall | 40.0 | Zona de recepción |
| TIC | Taquilla | 4.0 | Acceso desde exterior |
| BAÑ | Baños públicos | 15.0 c/u | Según ratio de butacas |
| ALM | Almacén de escenografía | 20.0 | Acceso al escenario |
| CAB | Cabina de control | 6.0 | Iluminación y sonido |
| SAL | Salidas de emergencia | Variable | Según aforo (Neufert) |

### 3.5 Urbanismo (Loteos / Countries)

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT | Lotes | Variable | Según tipología (premium, estándar, multifamiliar) |
| VIA | Vialidad | 25% del área total | Calles, retornos, estacionamientos |
| VER | Áreas verdes | Según normativa | Plazas, parques lineales |
| CLU | Club House | 300.0 | Piscina, gimnasio, SUM |
| POR | Portería / Control de acceso | 12.0 | En entrada principal |
| SER | Servicios (agua, electricidad, cloacas) | Según proyecto | Plantas de tratamiento, tanques |

## 4. Especificaciones Dimensionales y Constructivas

Aquí el arquitecto puede precisar dimensiones concretas de cada espacio. El Solver Espacial usará estas restricciones como límites duros (Capa 2: Reglas Geométricas). Si no se especifican, se aplican los valores por defecto de BIM-Copilot.

| Espacio | Dimensión Mínima | Dimensión Recomendada | Ratio Aspecto (Ancho:Largo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dormitorio principal | 3.00 m × 3.60 m (10.8 m²) | 4.00 m × 5.00 m (20 m²) | 1:1 a 1:1.8 |
| Dormitorio secundario | 2.70 m × 3.30 m (9.0 m²) | 3.00 m × 4.00 m (12 m²) | 1:1 a 1:1.5 |
| Baño completo | 1.50 m × 2.50 m (3.75 m²) | 2.00 m × 3.00 m (6 m²) | 1:1.2 a 1:2 |
| Baño de visitas | 1.20 m × 2.00 m (2.4 m²) | 1.50 m × 2.20 m (3.3 m²) | 1:1.2 a 1:1.8 |
| Cocina | 2.20 m × 3.00 m (6.6 m²) | 3.00 m × 4.00 m (12 m²) | 1:1.2 a 1:1.5 |
| Living / Estar | 4.00 m × 5.00 m (20 m²) | 5.00 m × 6.00 m (30 m²) | 1:1 a 1:1.5 |
| Pasillo | 1.00 m de ancho | 1.20 m de ancho | N/A |
| Garaje (1 vehículo) | 3.00 m × 6.00 m (18 m²) | 3.50 m × 6.50 m (22.75 m²) | 1:1.7 a 1:2 |
| Escalera (un tramo) | Huella ≥ 0.27 m, Contrahuella ≤ 0.18 m | Huella 0.28 m, Contrahuella 0.175 m | N/A |

Nota importante para el Solver Espacial: Las dimensiones especificadas por el usuario son valores-objetivo, no valores rígidos. El Solver puede ajustarlas ligeramente (por ejemplo, de 4.00 × 5.00 m a 4.20 × 4.80 m) si eso permite una mejor integración del conjunto, siempre que se respeten las áreas mínimas y los ratios de aspecto definidos en las Reglas Geométricas.

## 5. Características de Estilo y Materiales

Esta sección se alimenta tanto de descripciones textuales como de imágenes de referencia que el arquitecto puede subir. El Agente Visual (futuro) procesará las imágenes para extraer paletas de colores, tipos de materiales y lenguaje formal.

| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| estilo_arquitectonico | string | Estilo general del proyecto | "moderno_mediterraneo" |
| cubierta | object | Tipo de cubierta y material | {"tipo": "plana", "material": "membrana_PVC", "color": "gris_claro"} |
| fachada | object | Materiales y acabados de fachada | {"material_principal": "estuco_blanco", "material_secundario": "piedra_natural", "carpinteria": "aluminio_negro", "color": "blanco"} |
| muros_exteriores | object | Composición constructiva | {"espesor_total_m": 0.30, "capas": ["revoque_1.5cm", "ladrillo_11cm", "camara_aire_5cm", "ladrillo_11cm", "revoque_1.5cm"]} |
| muros_interiores | object | Tabiquería interior | {"espesor_total_m": 0.10, "tipo": "tabique_ceramico"} |
| pisos_interiores | object | Pavimentos por zona | {"zona_social": "porcelanato_60x60", "dormitorios": "laminado_roble", "baños": "ceramico_30x30"} |
| pisos_exteriores | object | Pavimentos exteriores | {"terrazas": "ceramica_exterior_40x40", "accesos": "hormigon_peinado"} |
| carpinteria_exterior | object | Puertas y ventanas al exterior | {"material": "aluminio_negro", "tipo_vidrio": "doble_acristalamiento", "proteccion_solar": "persianas_enrollables"} |
| carpinteria_interior | object | Puertas interiores | {"material": "madera_maciza", "acabado": "barniz_natural", "altura": 2.10} |
| paleta_colores | array[string] | Colores dominantes | ["#FFFFFF", "#E5E0D8", "#4A4A4A", "#8B7355"] |
| imagenes_referencia | array[string] | Rutas a imágenes de inspiración | ["/docs/ref_fachada_01.jpg", "/docs/ref_interior_01.jpg"] |

## Flujo de Datos Integrado con el Solver Espacial

Retomando la lógica de 4 capas propuesta, este modelo de datos se integraria perfectamente en el flujo de trabajo:

| Capa | Fuente | Datos | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa 1 – Input Semántico | Orquestador (Kimi K2.5) interpreta el programa de necesidades | Secciones 3 (Programa de Necesidades) y 5 (Estilo y Materiales) | Solver Espacial |
| Capa 2 – Reglas Geométricas | config_tecnica.json + Sección 4 (Especificaciones) | Ratios de aspecto, dimensiones mínimas, módulos constructivos | Solver Espacial |
| Capa 3 – Estado Interno | Algoritmo Treemap Squarified (Python) | Cajas (X_Origen, Y_Origen, Ancho, Largo) para cada habitación | Solver Espacial |
| Capa 4 – Output de Ejecución | Conversor Python → JSON de coordenadas puras | Puntos de inserción de muros, puertas, ventanas | Revit (vía send_code_to_revit) |

## 3.6 Arquitectura Industrial, Logística y Productiva

Las tipologías industriales se dividen en tres grandes grupos: fabricación y manufactura, almacenaje y distribución, y espacios flexibles (I+D). A diferencia de una vivienda, aquí el espacio se mide tanto en superficie (m²) como en altura libre y capacidad de carga del suelo.

### 3.6.1 Planta de Producción / Nave de Manufactura

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | % sobre total | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REC | Recepción y control de calidad de entrada | Variable (mín. 50 m²) | 3-5% | Muelles de descarga, báscula, zona de inspección y etiquetado |
| PROD | Líneas de producción y montaje | Variable | 50-60% | Altura libre 6-10 m según maquinaria; capacidad portante hasta 10 t/m² |
| WIP | Almacén intermedio (Work-in-Progress) | Variable | 10-15% | Entre estaciones de trabajo, con rutas de picking y buffers |
| TST | Zona de pruebas y control de calidad final | 20-50 m² | 2-5% | Bancos de prueba, instrumental de medición |
| PAQ | Empaquetado y paletizado | 30-80 m² | 3-5% | Línea de embalaje, etiquetado, consolidación de pedidos |
| ALMPT | Almacén de producto terminado | Variable | 10-20% | Altura libre 8-12 m; capacidad portante 5-6 t/m² |
| MRO | Taller de mantenimiento y repuestos (MRO) | 20-40 m² | 2-3% | Bancos de trabajo, herramienta, armarios de repuestos |
| UTIL | Sala de máquinas y utilidades | Variable | 5-10% | Compresores, grupo electrógeno, cuadros eléctricos, tratamiento de agua |
| RES | Almacén de residuos y reciclaje | 15-30 m² | 1-2% | Contenedores segregados, compactadora, zona de residuos peligrosos |
| AND | Muelles de carga y descarga | Variable | Según flota | Altura de muelle ~1,2 m; un andén por cada 1 000 m² de almacén; radio de giro 12-15 m para tráilers |
| PATIO | Patio de maniobras y aparcamiento de camiones | Variable | 20-30% del solar | Pavimento de hormigón armado, drenaje, iluminación exterior |

### 3.6.2 Centro Logístico / Almacén de Distribución

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | % sobre total | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM | Almacén principal (racking) | Variable | 60-70% | Altura libre 10-12 m (hasta 15 m en Clase A); capacidad portante 5-6 t/m²; espaciamiento entre columnas 9-12 m |
| REC | Recepción y desconsolidación | Variable | 5-10% | Muelles de descarga, zona de staging, lectores RFID |
| PIK | Zona de picking y preparación de pedidos | Variable | 10-15% | Pick-to-light, voice picking, estaciones de packing |
| CROSS | Zona de cross-docking | Variable | 5-10% | Transferencia directa entre muelles de entrada y salida |
| DEV | Área de devoluciones | 15-30 m² | 1-2% | Inspección, re-acondicionamiento, reintegro al stock |
| CAM | Cámaras frigoríficas / temperatura controlada | Variable | Según necesidad | De 2 a 8 °C (refrigerado) o -25 °C (congelado); con antecámaras |
| BAT | Sala de baterías / carga de carretillas | 15-25 m² | 1-2% | Ventilación forzada, suelo antiácido |
| AND | Muelles de carga | Variable | Según flota | Al menos 1 andén por cada 1 000 m²; altura 1,2 m sobre pavimento; abrigos de muelle y rampas hidráulicas |

### 3.6.3 Bloque Administrativo / Oficinas (común a todas las tipologías)

En edificios industriales, la zona de oficinas suele representar aproximadamente el 10% de la superficie total, excepto en centros de I+D donde puede llegar al 50%.

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| VEST | Vestíbulo / Recepción | 6-12 m² | Mostrador de recepción, sala de espera, directorio |
| DESP | Despachos / Oficinas privadas | 9-12 m²/persona | Para mandos intermedios y dirección |
| OPEN | Oficina abierta (planta libre) | 6-8 m²/puesto | Personal administrativo, atención al cliente, ventas |
| REU | Sala de reuniones | 12-20 m² | Videoconferencia, pantalla, capacidad 6-8 personas |
| FORM | Sala de formación | 20-30 m² | Proyector, sillas móviles, para inducción de personal |
| ARCH | Archivo / Documentación | 6-10 m² | Armarios compactos, servidor de red |
| BAÑ | Baños y vestuarios administrativos | 3-5 m² c/u | Separados por sexo |
| OFFI | Office / Kitchenette | 6-10 m² | Microondas, nevera, cafetera, mesa |
| SERV | Sala de servidores / Rack IT | 2-4 m² | Ventilación 24/7, acceso restringido |

### 3.6.4 Servicios para el Personal (común a todas las tipologías)

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| VEST | Vestuarios (hombres) | 1,5 m²/trabajador | Taquillas, duchas, bancos; según normativa laboral local |
| VEST | Vestuarios (mujeres) | 1,5 m²/trabajadora | Ídem |
| COM | Comedor / Cafetería | 1,0-1,2 m²/trabajador | Con office de calentamiento; opción de servicio externo |
| DESC | Sala de descanso | 15-25 m² | Sofás, máquinas expendedoras, TV |
| ENF | Enfermería / Botiquín | 6-10 m² | Camilla, lavabo, botiquín; obligatorio según número de empleados |
| PARK | Aparcamiento de empleados | 25 m²/plaza | Según ratio: 1 plaza por cada 2-3 empleados |
| PARK | Aparcamiento de visitas | 25 m²/plaza | 2-4 plazas reservadas junto a recepción |

### 3.6.5 Edificios de Investigación y Desarrollo (I+D)

| ID | Espacio | Área Mín. (m²) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| LAB | Laboratorios | Variable | ≈50% de la superficie total; altura libre ≥ 3,5 m; ventilación forzada, extracción de gases, mesas de trabajo antivibratorias |
| OFI | Oficinas técnicas | Variable | ≈50% de la superficie total; estaciones de trabajo con doble monitor, salas de proyecto |
| PROT | Taller de prototipado | 20-40 m² | Impresora 3D, banco de trabajo, herramientas ligeras |
| ALM | Almacén de muestras y materiales | 15-25 m² | Armarios ventilados, nevera de laboratorio |
| REU | Salas de reuniones técnicas | 15-25 m² | Pizarras digitales, capacidad 8-10 personas |

### Relaciones de Adyacencia para Tipologías Industriales

| Origen | Destino | Peso | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| REC | ALM | 10 | Contiguo directo; flujo unidireccional |
| ALM | PROD | 10 | Próximo; con ruta de picking y abastecimiento |
| PROD | TST | 8 | Contiguo; al final de la línea de producción |
| PROD | ALMPT | 8 | Próximo; ruta de pallets al almacén |
| ALMPT | AND | 10 | Contiguo directo; expedición |
| REC | AND | 10 | Contiguo directo; recepción |
| OFI (admin) | PROD | 5 | Separación visual pero conexión funcional (pasarela, ventana, corredor) |
| PROD | WIP | 8 | Intercalado; buffers entre estaciones |
| AND | PATIO | 10 | Muelles abiertos al patio de maniobras |

### Características Constructivas y Ambientales

| Parámetro | Rango | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Altura libre (almacén) | 10-12 m (hasta 15 m en Clase A) |  |
| Altura libre (producción) | 6-10 m |  |
| Capacidad portante (almacén) | 5-6 t/m² |  |
| Capacidad portante (producción) | Hasta 10 t/m² |  |
| Espaciamiento entre columnas | 9-12 m |  |
| Altura de muelle de carga | 1,2 m sobre pavimento |  |
| Radio de giro para tráilers | 12-15 m |  |
| Proporción oficinas sobre total | ≈10% (hasta 50% en I+D) |  |
| Andenes por superficie de almacén | 1 por cada 1 000 m² |  |

## 4. Especificaciones Dimensionales para Tipologías Industriales

| Espacio | Dimensión Mínima | Dimensión Recomendada | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Muelle de carga (andén simple) | 4,0 m ancho × 15,0 m largo | 4,5 m × 18,0 m | Altura libre 5,0 m sobre FFL |
| Oficina privada | 3,0 m × 3,0 m (9 m²) | 3,5 m × 3,5 m (12 m²) | Iluminación natural |
| Oficina abierta (por puesto) | 2,0 m × 3,0 m (6 m²) | 2,5 m × 3,5 m (8,75 m²) | Con separadores acústicos |
| Sala de reuniones (6-8 personas) | 3,5 m × 4,5 m (15,75 m²) | 4,0 m × 5,0 m (20 m²) | Mesa central, pantalla, videoconferencia |
| Vestuario (por trabajador) | 1,0 m² | 1,5 m² | Incluye taquilla, ducha, banco |
| Aparcamiento (por plaza) | 2,5 m × 5,0 m (12,5 m²) | 2,5 m × 5,5 m (13,75 m²) | Según normativa local |

## 5. Incorporación a la Lógica del Solver Espacial

Estos datos se integran perfectamente en el flujo de 4 capas que usted definió:

- Capa 1 (Input Semántico): El Orquestador (Kimi K2.5) leerá el tipo de proyecto industrial ("nave de producción", "centro logístico", "I+D") y extraerá los espacios requeridos con sus áreas y relaciones de adyacencia de las tablas anteriores.

- Capa 2 (Reglas Geométricas): Las restricciones de altura libre, capacidad portante y espaciamiento entre columnas se aplicarán como reglas rígidas que el Solver no puede violar.

- Capa 3 (Estado Interno): El Solver trabajará sobre una huella rectangular que debe respetar los retiros de la normativa urbanística, los patios de maniobras y los accesos vehiculares.

- Capa 4 (Output de Ejecución): El Solver entregará las coordenadas de los cerramientos, los muros divisorios entre zonas, los muelles y los puntos de inserción de puertas y portones.